Додаток 1

до Порядку організації цілодобової охорони об’єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (пункт 4 розділу ІІ)

ВИМОГИ

щодо інженерно-технічної укріпленості об’єктів

і приміщень, у яких культивуються, використовуються,

зберігаються та знищуються нарковмісні рослини,

а також використовується, зберігається та знищується

отримана з них готова продукція

чи відходи таких рослин

І. Вимоги до полів

1. Власник ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити висів рослин на полях, розташованих на відстані не менше 0,5 км від населених пунктів, від міжнародних і національних автомобільних доріг, залізничних шляхів та не менше 3 км – від міст, що мають спеціальний статус республіканського й обласного підпорядкування, а також державного кордону.

2. Для посилення охорони поля, особистої безпеки працівників підрозділу охорони  та належного виконання охоронних функцій власник ліцензії (ліцензіат) повинен:

1) периметр (територію) поля обладнати спостережними вежами. З урахуванням рельєфу місцевості спостережні вежі установлюються в місцях і висотою, що забезпечують всебічний візуальний контроль як між персоналом охорони, так і за територією поля, що охороняється. Спостережні вежі виготовляються таким чином, щоб забезпечити захист персоналу охорони від дощу, тривалого попадання сонячних променів у літню спеку, перегрівання матеріалу вишки. Спостережні вежі закріплюються чотирма розтяжками з металевого тросу або вкопуються в ґрунт таким чином, щоб уникнути їх падіння (руйнування) при сильному вітрі;

2) обладнати об'єкт місцем відпочинку у вільний від служби час (місцем відпочинку, як правило, служить пересувна споруда типу «вагончик»). Вона обладнується засобами для приготування й прийому їжі, захисту від негоди, місцями для відпочинку, заряджання та розряджання зброї, приймання душу,

вмивання, куріння, збору сміття та туалетом, джерелом електроживлення для підзарядки засобів зв’язку та ліхтарів).

Зазначена споруда одночасно використовується як центральний пост, а також, у разі дообладнання, як спостережна вежа;

3) у разі несення служби вахтовим методом, коли одночасно для здійснення охоронних заходів прибуває значна чисельність персоналу охорони, місцем відпочинку у вільний від служби час можуть використовуватися надані власником ліцензії (ліцензіатом)  розташовані в населених пунктах неподалік об’єктів обладнані та придатні для житла приміщення;

4) очистити периметр поля від кущів і чагарників, а також за необхідності (для оперативного реагування персоналу охорони на ситуації, що виникають, найкоротшим шляхом) поділити площу поля на окремі сектори;

5) периметр (територію) поля (окремого сектору) обладнати контрольно-слідовою смугою. Для зручності забезпечення надійної охорони, прийому-здачі поста (маршруту), контролю за проникненням на територію поля сторонніх осіб, попередження пожежі (переходу полум’я з суміжних полів, лісосмуг) периметр території поля оборюється та боронується, ширина боронованої смуги повинна складати не менше 3 м;

6) обмежити проїзд сторонніх транспортних засобів територією, за яку заборонено проїжджати стороннім транспортним засобам, в'їзд має бути обладнано шлагбаумом або іншими засобами, що перешкоджають безперешкодному проїзду до поля;

7) обладнати периметр поля покажчиками з написом (на підходах до території поля, що охороняється, встановлюються добре видні покажчики з написом, наприклад: «Прохід (проїзд) заборонено (закрито)», «Об’єкт охороняється», «Об’єкт» охороняється службовими собаками»);

8) встановити пожежні щити (стенди), укомплектовані відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння в місцях:

відпочинку особового складу біля пересувної споруди типу «вагончик»;

відстою автомобіля мобільної групи;

відстою сільськогосподарської техніки власника ліцензії (ліцензіата), якщо вона залишається на полі.

ІІ. Вимоги до токів

1. Тік закритого типу (ангар, складське приміщення), побудований із металоконструкцій або виготовлений з інших матеріалів (повнотілої цегляної або кам’яної кладки, залізобетону або еквівалентними за міцністю матеріалами):

1) повинен мати металевий дах. У разі покриття даху іншими
матеріалами – обов’язкова наявність дерев'яного, металевого, залізобетонного або еквівалентного за міцністю іншого матеріалу, перекриття;

2) вхідні двері виготовляються з металоконструкцій або з повнотілого дерева товщиною не менше 40 мм, у разі меншої товщини - полотно дерев’яних

дверей оббивається зсередини цільнолистовим залізом товщиною не менше           0,6 мм із загинанням країв листа на торець полотна;

3) двостулкові двері обладнуються двома внутрішніми стопорними шпінгалетами або засувами, що встановлюються у верхній та нижній частинах дверного полотна;

4) віконні отвори та віконні прорізи обладнуються металевими ґратами або захисними щитами та віконницями. Захисні щити та віконниці за конструкцією повинні бути аналогічні вхідним дверям та мати запірні пристрої з внутрішнього боку.

2. Тік відкритого типу (територія місця досушування, доочищення нарковмісних рослин):

1) відокремлюється від загальної території власника ліцензії (ліцензіата) очищеною від кущів і чагарників окремою огорожею;

2) огорожа по периметру території не повинна мати зовнішніх виступів, заглиблень та зайвих загинів і поворотів, які обмежують спостереження та ускладнюють застосування технічних засобів охорони;

3) висота зовнішньої огорожі території повинна становити не менше ніж  2 метри;

4) не допускається складування майна, будівельних матеріалів та різної техніки біля об’єкта, при цьому відстань від огорожі повинна бути не менше ніж 3 метри з боку місця досушування, доочищення рослин і зовні;

5) зовнішня огорожа не повинна мати лазів, проломів, інших пошкоджень, а також дверей, воріт, хвірток тощо, які не замикаються. Стовпи ліній електропередач та освітлення повинні знаходитися на відстані не менше ніж 2 метри від огорожі.

3. На токах закритого та відкритого типів одночасне зберігання врожаю рослин та іншої сільськогосподарської продукції забороняється.

4. Придбання та установка систем, приладів і обладнання здійснюються за рахунок коштів власника ліцензії (ліцензіата).